Kuivatite suurte kuivatite trummelite puhastamine Hollandi moodi!

- Trummel välja

- Panna põrandale

- Puhastada kõik suur sodi metallist isetehtud „peitliga“, ilma haamrita lihtsalt käega surudes ja lükates ka kraapides.

- DRY-ICE-ga puhastada

  - Masin peab olema võimas.

  - Tulevad kohale oma kompressoriga – diiselkompressor on ruumis sees. Kompressori vooliku diameeter on 1“ vähemalt.

  - Puhastavad ainult seest poolt – väljas olevad asjad lendavad ära ka siis kui seest puhastad.

  - Puhastamine võtab aega DRY-ICEga umbes 30 minutit.

- Materjal, mida ei saa maha DRY-ICE tuleb eemaldada käsitsi. Kasutades selleks:

  - Roostevaba traatharja rellakal

  - Kõik augud mis jäävad ka peale DRY-ICE ja rullaka töötlust kinniseks tuleb läbi puurida akutrelliga millele on kinnitatud 0,5-1mm väiksema diameetriga puur

- Poleerimiseks kasutavad pildil olevat ketast, kuid seda ainult suuremate vigastuste kohalt.